第6章 存储器层次结构

- 6.1存储技术

  - 6.1.1随机访问存储器（RAM）

    - SRAM

      - 作为高速缓存，可以在CPU芯片上或芯片外

      - 每个位存储在一个双稳态的结构单元，每个单元用一个六晶体管电路实现

      - 抗干扰能力强

    - DRAM

      - 作为主存以及图形系统的帧缓冲区

      - 每个位存储为对一个电容的充电，每个单元用一个电容和一个访问晶体管实现

      - 对干扰非常敏感（数码照相机和摄像机传感器）

      - 10～100ms内失去电荷，内存系统需要周期性读出然后重写/通过纠错码发现并纠正任何单个的错误位

    - 传统DRAM

      - 单元（位）被分为d个超单元，每个超单元由w个单元组成；超单元被组织为矩阵（降低地址引脚数量）

      - 数据引脚和地址引脚，内存控制器先后发送RAS和CAS请求，二者共享相同的地址引脚（增加了访问时间）

      - 每个芯片被连接到内存控制器，内存控制器可以一次传送w位（一个超单元）（传入/传出）

    - 增强DRAM

      - 快页模式DRAM（FPM DRAM）

        - 复用行缓冲区的内容而非丢弃

        - (RAS, CAS)*3 -> RAS, CAS, CAS, CAS

      - 扩展数据输出DRAM（EDO DRAM）

        - FPM DRAM的增强形式

        - 允许各个CAS信号在时间上靠得更紧

      - 同步DRAM（SDRAM）

        - 控制信号与驱动内存控制器的外部时钟信号相同

        - 比异步DRAM（前面三种）更快

      - 双倍速率数据同步DRAM（DDR SDRAM）

        - SDRAM的增强形式

        - 使用两个时钟沿作为控制信号，使速度翻倍

      - 视频RAM（VRAM）

        - 用于图形系统帧缓冲区，与FPM DRAM类似

        - 输出通过依次对内部缓冲区的整个内容进行移位得到

        - 允许对内存并行读写

    - 内存模块

      - DRAM封装在内存模块中，内存模块插到主板的扩展槽上

      - 将多个内存模块连接到内存控制器可以聚合成主存

    - 访问主存

I/O桥接器执行系统总线信号与内存总线信号之间的翻译，包括内存控制器

    - 非易失性存储器

      - 只读存储器（ROM）

        - 有的既可以读也可以写

      - 可编程ROM（PROM）

        - 只能被编程一次

        - 每个存储器单元有一种熔丝，只能用高电流熔断一次

      - 可擦写可编程ROM（EPROM）

        - UV照过透明石英窗口，单元被清除为0

        - 编程通过一种写入1的特殊设备完成

        - 1000次

      - 电子可擦写可编程ROM（EEPROM）

        - 不需要独立的编程设备

        - 105次

      - 闪存

        - 基于EEPROM

        - 固态硬盘（SSD）

      - 固件

        - 存储在ROM中的程序

        - 通电后运行

  - 6.1.2磁盘存储

    - 磁盘构造

    - 磁盘容量

      - 记录密度

      - 磁道密度

      - 面密度

        - 多区记录技术

    - 磁盘操作

      - 寻道时间

        - 读写头冲撞

        - 3～9ms，最大20ms

      - 旋转时间

        - 最大旋转时间的一半

        - 与寻道时间大致相等

      - 传送时间

        - 一个扇区需要旋转多久

        - 很短

    - 逻辑磁盘块

      - 逻辑块序列+磁盘控制器

    - 连接I/O设备

      - 系统总线和内存总线与CPU相关，I/O总线与CPU无关

      - I/O总线较慢，但可连接多种I/O设备

        - USB

        - 图形卡/适配器

        - 主机总线适配器（SCSI贵，支持多个磁盘，SATA只支持一个）

    - 访问磁盘

      - 内存映射I/O

        - 指令1发送一个命令字，告诉磁盘发起一个读；同时发送其他参数

        - 指令2指明应该读的逻辑块号

        - 指明存储磁盘扇区内容的主存地址

      - CPU发出指令后，磁盘执行读，CPU做其他事

      - 磁盘控制器接收到CPU命令后

        - 进行地址翻译（逻辑块号->扇区地址）

        - 读扇区内容

        - 将内容直接传送到主存（直接内存访问，DMA）

        - 向CPU发送中断信号

  - 6.1.3固态硬盘

    - 读比写快

    - 只有在一页所属的块整个被擦除（全设置为1）后才能写这一页；块被擦除后每一个页就可以直接写一次了（有磨损）

  - 6.1.4 存储技术趋势

    - DRAM、磁盘与CPU之间的性能差距在增大->因此引入SRAM

- 6.2局部性（略）

- 6.3存储器层次结构

  - 6.3.1存储器层次结构中的缓存

    - 缓存块

      - 每个块都有唯一的地址或名字

      - 一般是固定大小的，也可以是可变大小的

      - 相邻层次间块大小一般是相同	的，但其他层次对之间有不同的块大小

    - 缓存不命中

      - 冷不命中：缓存整个是空的

      - 冲突不命中：限制性的放置策略

      - 容量不命中：工作集太大

- 6.4高速缓存存储器

  - 6.4.1通用的高速缓存存储器组织结构

  - 6.4.2直接映射高速缓存

  - 6.4.3组相连高速缓存

  - 6.4.4全相连高速缓存

  - 6.4.5有关写的问题

    - 写命中

      - 直写

        - 每次写都会引起总线流量

      - 写回

        - 推迟更新

        - 必须为每个缓存行维护一个额外的修改位

    - 写不命中

      - 写分配（+写回）

      - 非写分配（+直写）

  - 6.4.6一个真实的高速缓存层次结构的解剖

  - 6.4.7高速缓存参数的性能影响

    - 不命中率/命中率/命中时间/不命中处罚

    - 高速缓存大小的影响

      - 大，可能会提高命中率

      - 大，可能会增加命中时间

    - 块大小的影响

      - 大，能更好利用程序中的空间局部性，可能提高命中率

      - 给定缓存大小，块越大行数越少，会损害时间局部性为主的程序的命中率

      - 大，不命中处罚可能增加

    - 相联度的影响

      - 大，降低出现抖动的可能性

      - 大，增加命中时间

    - 写策略的影响

- 6.5编写高速缓存友好的代码

- 6.6综合：高速缓存对程序性能的影响

  - 存储器山